# Bouwbeschrijving C-Quad

De maten van de stofdelen zijn alleen via internet te krijgen op www.dvvd.net/kiteweb. Je hebt Winzip en Coreldraw 6 of hoger voor nodig om de bestanden te openen.

De bouwwijze heb ik voornamelijk zelf bedacht omdat ik slechts de tekeningen ter beschikking had. Het is dus goed mogelijk dat er wat onduidelijkheden in de bouwbeschrijving zitten. Voor vragen kun je me bereiken via e-mail: kiteweb@dvvd.net

Benodigde materialen (C-Quad 2.2)

- 3 meter spinnakernylon 1.5m breed

- 30 centimeter stof voor de hoezen

- 40m toomtouw 100/150kg breeksterkte

- stokkenset C-Quad 2.2

- einddopjes voor de stokken

- 3 T-stukken

## Mallen

Wij hebben de tekeningen geplot in plaats van geprint. De verschillende delen hebben verdeeld over aparte plots, zodat we ieder deel op 1 stuk papier hadden. Misschien is het mogelijk om de maten via het papier over te nemen op de stof, wij hebben er echter voor gekozen eerst mallen van metaal te maken en dat is erg goed bevallen.

## Werkvolgorde

- Teken de delen van de vlieger op de stof en snijdt ze uit. De tekeningen zijn inclusief 1cm zoom, hiermee hoeft dus geen rekening gehouden te worden.

- Zoals je op de tekeningen kunt zien bestaat de C-Quad uit vier banen. Naai eerst deze banen in elkaar gebruik een dubbele naad en stik de naden twee keer door. (dit geldt verder voor alle naden!)

- Snij uit de hoesstof vier stukken die lang genoeg zijn voor de bovenste randen van de banen. Deze stukken moeten 4cm breed zijn. Zoom ze langs de lange kanten ½ cm om. Sla ze dubbel, leg de stof van de banen tot aan de vouwrand in de stof en stik ze op 1 cm van bovenrand vast.

- Zoom de banen aan de onderkant om.

- Snijdt hoezen uit voor de staanders en zoom ze weer om.

- Stik de buitenste twee banen aan elkaar met een hoes ertussen. (Je hebt nu dus twee helften over). Stik de hoes er op de volgende manier tussen:

### Begin 4cm van de bovenrand te stikken!

- Stik nu ook de twee helften aan elkaar met een hoes ertussen.

- Doe de stokken in de hoezen.

- Smelt gaten op de plaatsen zoals aangegevens op de toomtekening

- Knoop de toom. Voor de verbinding van meerder touwen zijn verschillende manieren. Ikzelf heb de touwen door elkaar heengeprikt met een naald zodat ze niet kunnen verschuiven. Ook kun je kleine knoopjes leggen waardoor de andere lijnen niet kunnen verschuiven. Een heel goed alternatief lijkt ons het gebruik van ringetjes.

## Tips

- Verstevig de onderkanten van de staanderhoezen met dacron of kevlar.

- Laat bij de buitenste punten de hoes voor de boog aan de zijkant open. Je kunt de stok er dan altijd nog uithalen. Het is misschien verstandig dit ook bij de staanderhoezen te doen

## Afstellen

### Hier volgen enkele tips voor het afstellen van de vlieger

- Als de vlieger niet goed stuurt maar wel heel goed stijgt zijn de onderlijnen te lang. Maak deze dus korter

- Als de vlieger niet goed stijgt en meer de neiging heeft achteruit te vliegen zijn de onderlijnen te kort, maak ze dus langer. Misschien is het nodig een stukje toomtouw tussen de lijnen en de toom te knopen. Als je in deze touwtjes enkel knopen legt op verschillende lengtes kun je heel makkelijk expirimenteren met de lengte van de onderlijnen.

- Als de onderlijnen goed zijn afgesteld en de vlieger de neiging heeft steeds naar bv. rechts te gaan, Staat de rechterkant van het bovengedeelte van de toom te strak. Ga bij de vlieger staan en trek aan de bovenste lijnen. Je kunt nu zien welke toomdraden van de linkerkant dan wat slapper staan en deze wat bijstellen, of de rechterkant aanpassen op de linker natuurlijk. Doe dit niet zomaar, controleer eerst of de stuurlijnen wel even lang zijn.